# 12 KG YIKAMA / 8 KG KURUTMA KAPASİTELİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. ŞARTNAMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu şartname, kurum ihtiyacı doğrultusunda satın alınacak olan 12 kg Yıkama / 8 kg Kurutma Kapasiteli Kurutmalı Çamaşır Makinesi ürününün teknik, donanımsal, performans ve güvenlik özelliklerini kapsar.

### 2. KAPASİTE VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Yıkama Kapasitesi: Tek seferde en az 12 kg kuru çamaşır yıkama kapasitesine sahip olmalıdır.

- Kurutma Kapasitesi: Tek seferde en az 8 kg çamaşır kurutma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Sıkma Hızı: Maksimum sıkma hızı en az 1200 devir/dakika olmalıdır.

- Kurutma Teknolojisi: Yoğuşturmalı (kondenserli) kurutma teknolojisine sahip olmalıdır.

- Enerji Sınıfı: Ürün, yeni enerji etiketleme standartlarına göre en az D enerji sınıfı veya daha verimli bir sınıfa sahip olmalıdır.

- Su Girişi: Tek (soğuk) su girişli olmalıdır.

### 3. PROGRAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ

- Program Sayısı: Kumaş türlerine ve kirlilik derecelerine göre ayarlanabilen en az 15 farklı yıkama/kurutma programı bulunmalıdır.

- Hızlı Yıkama: Acil durumlar için en fazla 14 dakikalık hızlı yıkama program seçeneği yer almalıdır.

- Yıkamayı Hızlandırma: Seçili programların süresini kısaltmaya yarayan yıkama/zaman hızlandırma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Gösterge Paneli: Kullanıcı dostu dijital gösterge ekranı bulunmalıdır. Ekran üzerinden kalan zaman, seçili program ve program takip süreçleri izlenebilmelidir.

- Zaman Programlama: Yıkama başlangıcını veya bitişini ertelemeye imkan sağlayan zaman programlama özelliği olmalıdır.

- Buhar Özelliği: Çamaşırlardaki kırışıklıkları azaltan ve hijyen sağlayan buhar destekli yıkama/tazeleme fonksiyonu bulunmalıdır.

### 4. GÜVENLİK VE TEKNOLOJİK DONANIM

- Dengesiz Yük Kontrolü: Tambur içindeki yükün dengesiz dağılımını algılayarak sıkma devrini otomatik ayarlayan ve sarsıntıyı önleyen sistem bulunmalıdır.

- Taşma Emniyeti: Su alma esnasında oluşabilecek olası sızıntı veya taşmalara karşı otomatik su kesme emniyet sistemi yer almalıdır.

- Çocuk Kilidi: Çalışma esnasında paneli kitleyerek dışarıdan müdahaleyi engelleyen çocuk kilidi emniyeti bulunmalıdır.

- Elektronik Su Kontrolü: Yük miktarına göre optimum su tüketimini sağlayan elektronik su kontrol sistemi olmalıdır.

- Tambur Yapısı: Çamaşırların yıpranmasını önleyecek özel tasarlanmış hassas dokulu tambur yüzeyine sahip olmalıdır.

### 5. FİZİKSEL ÖLÇÜLER VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

- Boyutlar:

  - Genişlik (En): Ortalama 60 cm ($\pm 2\text{ cm}$)

  - Derinlik (Boy): Ortalama 65 cm ($\pm 3\text{ cm}$)

  - Yükseklik: Ortalama 84,5 - 85 cm aralığında olmalıdır.

- Renk: Beyaz renkte olmalıdır.

- Çalışma Gerilimi: Şebeke elektriğine uygun 220 - 240 V / 50 Hz standartlarında çalışmalıdır.

### 6. GARANTİ, MONTAJ VE KABUL ŞARTLARI

- Montaj ve Kurulum: Ürün, idarenin belirteceği adrese ambalajında sıfır (kullanılmamış) olarak teslim edilecek, yetkili servis tarafından ücretsiz olarak montajı yapılıp çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- Garanti: Ürün, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 3 (üç) Yıl süreyle resmi üretici/ithalatçı garantisi altında olmalıdır.

- Servis Ağı: Yüklenici firma, Türkiye genelinde ve idarenin bulunduğu ilde yaygın yetkili servis ağına sahip markayı teklif etmekle yükümlüdür.