# 3/4 GAZ GİRİŞİ FLEX HORTUM (1,5 METRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartnamenin konusu; kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan mutfak, kazan dairesi ve benzeri

tesisatlarda kullanılmak üzere 3/4 gaz girişli, 1,5 metre uzunluğunda flex (esnek) gaz hortumunun,

taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme, yerleştirme ve teslim işlemlerinin tamamı yüklenici firmaya ait olmak

üzere temin edilmesine ilişkin teknik esasların belirlenmesidir.

2. DAYANAK

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği

TS EN 14800

İlgili TSE ve yürürlükteki mevzuat hükümleri

3. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hortum esnek (flex) tipte olacaktır.

Gaz tesisatlarında kullanıma uygun olacaktır.

Her iki ucu 3/4” dişli bağlantıya uygun olacaktır.

Doğalgaz ve LPG kullanımına uygun olacaktır.

Sızdırmazlık sağlayacak şekilde üretilecektir.

Korozyona dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Çatlama, yırtılma ve deformasyon yapmayacaktır.

4. ÖLÇÜ

Hortum uzunluğu net 1,5 metre olacaktır.

Bağlantı çapı 3/4” olacaktır.

5. STANDART VE BELGELER

Ürün TS EN 14800 standardına uygun olacaktır.

Ürün üzerinde üretici firma bilgisi bulunacaktır.

6. AMBALAJ

Ürünler orijinal ambalajında teslim edilecektir.

7. TAŞIMA – YÜKLEME – BOŞALTMA – İSTİFLEME

Taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme ve yerleştirme işlemlerinin tamamı yüklenici firmaya aittir.

Bu işlemler için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecek olup tüm giderler teklif fiyatına dahildir.

8. TESLİM VE KABUL

Muayene ve kabul işlemleri ilgili mevzuata göre yapılacaktır.

Şartnameye aykırı ürünler ücretsiz olarak değiştirilecektir.

9. YÜRÜRLÜK

Bu teknik şartname ihale dokümanının ayrılmaz parçasıdır.

KAPI KOLU + GÖMME KİLİT SETİ TEKNİK ŞARTNAME (Paslanmaz Çelik Kapı Kolu + Gömmeli Kilit Mekanizması)

1. KONU Bu teknik şartnamenin konusu; kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan iç ve dış kapılarda kullanılmak üzere kapı kolu ve gömme kilit setinin; taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme, yerleştirme ve teslim işlemlerinin tamamı yüklenici firmaya ait olmak üzere temin edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenmesidir.

2. DAYANAK 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İlgili TSE ve yürürlükteki mevzuat hükümleri

3. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Set; bir takım kapı kolu ve bir adet gömme kilit mekanizmasından oluşacaktır. Kapı kolları paslanmaz çelik veya nikel kaplı metal malzemeden imal edilmiş olacaktır. Ergonomik yapıda, sağlam ve dayanıklı olacaktır. Korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır. Gömme kilit mekanizması metal gövdeli olacaktır. Anahtarlı çalışmaya uygun olacaktır.

4. UYUMLULUK VE ÖLÇÜLER Standart kapı ölçülerine uyumlu olacaktır. Sağ ve sol kapı yönlerine uygun montaj imkânı sunacaktır. Kapı kalınlıklarına uyumlu olacaktır.

5. STANDART VE BELGELER Ürünler ilgili TSE standartlarına uygun olacaktır. Ürün üzerinde üretici firma veya marka bilgisi bulunacaktır. İdare gerekli gördüğünde uygunluk belgelerini talep edebilir.

6. AMBALAJ Ürünler orijinal ambalajında, eksiksiz ve hasarsız şekilde teslim edilecektir.

7. TAŞIMA – YÜKLEME – BOŞALTMA – İSTİFLEME – YERLEŞTİRME Taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme ve yerleştirme işlemlerinin tamamı yükleniciye aittir. Bu işlemler için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecek olup tüm giderler teklif fiyatına dahildir. Taşıma sırasında oluşabilecek her türlü hasar ve kayıp yüklenici sorumluluğundadır.

8. TESLİM VE KABUL Teslimatlar idarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır. Muayene ve kabul işlemleri ilgili mevzuata göre yapılacaktır. Şartnameye aykırı ürünler ücretsiz olarak değiştirilecektir.

9. CEZAİ HÜKÜMLER Şartname ve sözleşme hükümlerine aykırılık halinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

10. YÜRÜRLÜK Bu teknik şartname ihale dokümanının ayrılmaz parçasıdır.

EK-1: MALZEME TALEP LİSTESİ YAZIM ŞEKLİ Kapı Kolu + Gömmeli Kilit Seti, Paslanmaz Çelik, Anahtarlı

1/2” × 3/4” KÖŞE TİP ARA MUSLUK TEKNİK ŞARTNAME (Çamaşır / Bulaşık Makinesi Musluğu)

1. KONU Bu teknik şartnamenin konusu; kamu kurum ve kuruluşlarının su tesisatlarında, çamaşır ve bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere 1/2” × 3/4” köşe tip ara musluğun; taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme, yerleştirme ve teslim işlemlerinin tamamı yüklenici firmaya ait olmak üzere temin edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenmesidir.

2. DAYANAK 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İlgili TSE ve yürürlükteki mevzuat hükümleri

3. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Ürün köşe tip ara musluk olacaktır. Su tesisatlarında kullanıma uygun olacaktır. Gaz tesisatlarında kesinlikle kullanılmayacaktır. Manuel açma–kapama mekanizmasına sahip olacaktır. Gövde malzemesi nikel kaplı pirinç olacaktır. Korozyona dayanıklı olacaktır.

4. BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ Giriş bağlantısı: 1/2” dişi Çıkış bağlantısı: 3/4” erkek Çamaşır ve bulaşık makinesi hortumlarına uyumlu olacaktır.

5. STANDART VE UYGUNLUK Ürün ilgili TSE standartlarına uygun olacaktır. Ürün üzerinde üretici firma veya marka bilgisi bulunacaktır. İdare gerekli gördüğünde uygunluk belgelerini talep edebilir.

6. AMBALAJ Ürünler orijinal ambalajında, hasarsız ve temiz şekilde teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde ürün bilgileri yer alacaktır.

7. TAŞIMA – YÜKLEME – BOŞALTMA – İSTİFLEME – YERLEŞTİRME Taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme ve yerleştirme işlemlerinin tamamı yükleniciye aittir. Bu işlemler için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecek olup tüm giderler teklif fiyatına dahildir. Taşıma sırasında oluşabilecek her türlü hasar, kayıp ve zayiat yüklenici sorumluluğundadır.

8. TESLİM VE KABUL Teslimatlar idarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır. Muayene ve kabul işlemleri ilgili mevzuata göre yapılacaktır. Şartnameye aykırı ürünler ücretsiz olarak değiştirilecektir.

9. CEZAİ HÜKÜMLER Şartname ve sözleşme hükümlerine aykırılık halinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

10. YÜRÜRLÜK Bu teknik şartname ihale dokümanının ayrılmaz parçasıdır.

EK-1: MALZEME TALEP LİSTESİ YAZIM ŞEKLİ 1/2” × 3/4” Köşe Tip Ara Musluk (Çamaşır / Bulaşık Makinesi), Nikel Kaplı

UZUN KÖPRÜLÜ ASMA KİLİT TEKNİK ŞARTNAME (Brass Gövdeli – Uzun Köprülü)

1. KONU Bu teknik şartnamenin konusu; kamu kurum ve kuruluşlarında kapı, dolap, depo, ambar, pano ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere uzun köprülü asma kilidin; taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme, yerleştirme ve teslim işlemlerinin tamamı yüklenici firmaya ait olmak üzere temin edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenmesidir.

2. DAYANAK 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İlgili TSE ve yürürlükteki mevzuat hükümleri

3. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Ürün uzun köprülü tip asma kilit olacaktır. Kilit gövdesi pirinç (brass) malzemeden imal edilmiş olacaktır. Köprü (şakül) kısmı sertleştirilmiş çelikten olacaktır. Korozyona ve dış ortam şartlarına dayanıklı olacaktır. Anahtarlı sistemle çalışacaktır. Kilit mekanizması sorunsuz ve güvenli çalışacaktır.

4. ÖLÇÜ VE YAPI Köprü uzunluğu standart uzun köprülü tip olacaktır. Gövde darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

5. STANDART VE UYGUNLUK Ürün ilgili TSE standartlarına uygun olacaktır. Ürün üzerinde üretici firma veya marka bilgisi bulunacaktır. İdare gerekli gördüğünde uygunluk belgelerini talep edebilir.

6. AMBALAJ Ürünler orijinal ambalajında, hasarsız ve temiz şekilde teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde ürün bilgileri yer alacaktır.

7. TAŞIMA – YÜKLEME – BOŞALTMA – İSTİFLEME – YERLEŞTİRME Taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme ve yerleştirme işlemlerinin tamamı yüklenici firmaya aittir. Bu işlemler için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecek olup tüm giderler teklif fiyatına dahildir. Taşıma sırasında oluşabilecek her türlü hasar, kayıp ve zayiat yüklenici sorumluluğundadır. 8. TESLİM VE KABUL Teslimatlar idarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır. Muayene ve kabul işlemleri ilgili mevzuata göre yapılacaktır. Şartnameye aykırı ürünler ücretsiz olarak değiştirilecektir.

9. CEZAİ HÜKÜMLER Şartname ve sözleşme hükümlerine aykırılık halinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

10. YÜRÜRLÜK Bu teknik şartname ihale dokümanının ayrılmaz parçasıdır.

EK-1: MALZEME TALEP LİSTESİ YAZIM ŞEKLİ Uzun Köprülü Asma Kilit, Pirinç Gövdeli, Anahtarlı

UZUN KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU TEKNİK ŞARTNAME (Q32 – Esnek Tip)

1. KONU Bu teknik şartnamenin konusu; kamu kurum ve kuruluşlarının lavabo tesisatlarında kullanılmak üzere uzun körüklü lavabo sifonunun; taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme, yerleştirme ve teslim işlemlerinin tamamı yüklenici firmaya ait olmak üzere temin edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenmesidir.

2. DAYANAK 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İlgili TSE ve yürürlükteki mevzuat hükümleri

3. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Ürün uzun körüklü (esnek) tip lavabo sifonu olacaktır. Lavabo atık sularının tahliyesi için kullanılacaktır. Gaz ve basınçlı hatlarda kesinlikle kullanılmayacaktır. Koku geri dönüşünü önleyici yapıda olacaktır. Esnek yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlayacaktır. Darbelere ve çatlamaya karşı dayanıklı olacaktır.

4. MALZEME VE YAPI Sifon gövdesi yüksek dayanımlı plastik (PP/PVC) malzemeden imal edilmiş olacaktır. Lavabo bağlantı kısmı metal veya krom kaplı olacaktır. Sızdırmazlık elemanları tam ve eksiksiz olacaktır.

5. ÖLÇÜ VE UYUMLULUK Standart lavabo çıkış ölçüsü olan Q32 (32 mm) ile uyumlu olacaktır. Standart pis su tesisatlarına uygun olacaktır.

6. STANDART VE BELGELER Ürün ilgili TSE standartlarına uygun olacaktır. Ürün üzerinde üretici firma veya marka bilgisi bulunacaktır. İdare gerekli gördüğünde uygunluk belgelerini talep edebilir.

7. AMBALAJ Ürünler orijinal ambalajında, hasarsız ve temiz şekilde teslim edilecektir.

8. TAŞIMA – YÜKLEME – BOŞALTMA – İSTİFLEME – YERLEŞTİRME Taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme ve yerleştirme işlemlerinin tamamı yüklenici firmaya aittir. Bu işlemler için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecek olup tüm giderler teklif fiyatına dahildir. Taşıma sırasında oluşabilecek her türlü hasar, kayıp ve zayiat yüklenici sorumluluğundadır. 9. TESLİM VE KABUL Teslimatlar idarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır. Muayene ve kabul işlemleri ilgili mevzuata göre yapılacaktır. Şartnameye aykırı ürünler ücretsiz olarak değiştirilecektir.

10. CEZAİ HÜKÜMLER Şartname ve sözleşme hükümlerine aykırılık halinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

11. YÜRÜRLÜK Bu teknik şartname ihale dokümanının ayrılmaz parçasıdır.

EK-1: MALZEME TALEP LİSTESİ YAZIM ŞEKLİ Uzun Körüklü Lavabo Sifonu, Q32 (32 mm), Esnek Tip