ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ BAKIM-ONARIM VE 6 ADET KAMERA DEĞİŞİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

# 1. KONU VE KAPSAM

- Bu şartname, Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Diare Başkanlığına bağlı Amfi Tiyatro bünyesinde mevcut olan güvenlik kamera sisteminin genel bakım ve onarımının yapılmasını, sistemde arızalı/ekonomik ömrünü tamamlamış 6 (altı) adet kameranın sökülerek yerine yeni IP tabanlı güvenlik kamerası takılmasını kapsar.

- İşin konusu; mevcut kamera, kayıt cihazı (NVR/DVR), kablolama, güç kaynağı ve bağlantı ekipmanlarının bakım-onarımı ile birlikte, belirlenen 6 lokasyondaki kameraların sökülüp yeni kameralarla değiştirilmesi, montaj, konfigürasyon, test ve devreye alma işlerini kapsamaktadır.

- İşin yapılacağı yerler İdare tarafından yükleniciye gösterilecek olup, teklif veren firmaların teklif öncesi yerinde keşif yapması zorunludur.

# 2. MEVCUT SİSTEMİN BAKIM VE ONARIMI

- Mevcut kameraların görüntü kalitesi, netlik, gece görüş (IR) performansı ve açı ayarları kontrol edilecek, gerekli temizlik ve ayar işlemleri yapılacaktır.

- Kamera muhafaza (kasa) contalarında su/nem kaçağına neden olan aşınmalar giderilecek, gerekli yerlerde conta ve muhafaza değişimi yapılacaktır.

- Kablolama hatlarında (CAT6/güç) süreksizlik, ezilme, korozyon veya konnektör arızası tespit edilen noktalar onarılacak veya yenilenecektir.

- PoE switch ve güç kaynaklarının çıkış voltaj/akım değerleri ölçülerek arızalı üniteler onarılacak veya bildirilecektir.

- NVR/DVR kayıt cihazının yazılımı güncellenecek, disk sağlığı (SMART durumu) kontrol edilecek, kayıt sürekliliği test edilecektir.

- Bakım-onarım sonunda sistemin uçtan uca (kamera–kayıt–izleme) sorunsuz çalıştığı tutanakla belgelenecektir.

- Bakım kapsamında değişen her parça/malzeme ayrı ayrı fatura/tutanakla İdareye bildirilecektir.

# 3. YENİ TAKILACAK 6 ADET KAMERAYA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kameralar dış/iç ortam kullanımına uygun, IP tabanlı (network) bullet veya dome tipte olacaktır (montaj yerine göre İdare tarafından belirlenecektir).

- Görüntü sensörü en az 1/2.8" CMOS olacak; çözünürlük en az 4 Megapiksel (2560×1440) olacaktır.

- Kameralar gerçek gündüz/gece (ICR) özelliğine sahip olacak, en az 25 metre IR aydınlatma mesafesi sağlayacaktır; ColorVu/SmartLight gibi hibrit aydınlatma teknolojisi tercih sebebidir.

- Sıkıştırma formatı olarak H.265/H.265+ desteklenecek, ONVIF uyumlu olacaktır.

- Dış ortam kameraları en az IP67 koruma sınıfına sahip olacak; -20°C ile +60°C arası ortam sıcaklığında sorunsuz çalışacaktır.

- Kameralar PoE (802.3af/at) üzerinden beslenebilecek, WDR (Geniş Dinamik Alan) özelliğine sahip olacaktır.

- Mikro SD kart desteği (en az 256 GB) bulunacaktır.

- Hareket algılama, kurcalamaya karşı alarm (tamper alarm) ve gizlilik maskeleme (privacy mask) özellikleri bulunacaktır.

- Kameralar mevcut NVR/kayıt sistemiyle ve varsa PDKS/entegrasyon altyapısıyla uyumlu çalışacaktır; uyumsuzluk halinde gerekli lisans/entegrasyon yükleniciye ait olacaktır.

- Teklif edilecek kameralar orijinal kutulu, sıfır ve kullanılmamış olacak; OEM yeniden markalı ürün kabul edilmeyecektir.

- Ürünlerin Türkiye yetkili distribütör garantisi bulunacak ve en az 3 (üç) yıl garanti sunulacaktır.

Kamera gövdesi metal/alaşım malzemeden imal edilmiş olacak, vandalizme karşı en az IK10 darbe dayanımına sahip olacaktır.

- Lens motorize varifocal (en az 2.7-13.5 mm veya dengi) yapıda olacak, uzaktan odak/zoom ayarı yapılabilecektir.

- Düşük ışıkta renkli görüntü sağlayan hibrit aydınlatma (beyaz LED + IR) teknolojisi ile en az 40dB sinyal/gürültü oranı ve geniş dinamik alan (WDR ≥120dB) desteklenecektir.

# 4. TEKLİF VE İHALE ŞARTLARI

- Teklif edilecek kameralar, bu şartnamede belirtilen teknik özellikleri (4. madde) eksiksiz sağlayan kurumsal/profesyonel sınıf ürünlerden olacaktır; asgari teknik kriterleri karşılamayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklif fiyatlarına nakliye, montaj, işçilik, test ve devreye alma dahil edilecek; ayrıca bakım-onarım hizmeti için ayrı bir kalem halinde fiyat teklif edilecektir.

- Teklifler KDV hariç olarak, kaşeli ve yetkili imzalı şekilde İdareye sunulacaktır.

- Fiyat teklifine ait birim fiyat cetveli (kamera adedi, bakım-onarım hizmeti, varsa ek malzeme) ayrı satırlar halinde belirtilecektir.

# 5. İŞİN SÜRESİ VE TESLİM

- Yüklenici, sözleşme imzalanmasını müteakip işi İdarece belirlenecek süre içinde (öneri: 15 iş günü) eksiksiz tamamlayacaktır.

- İş bitiminde İdare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol yapılacak, uygun bulunmayan işler yüklenici tarafından bedelsiz olarak tamamlanacaktır.

- Sökülen arızalı/eski kameralar demonte edilerek İdareye teslim edilecek, yükleniciye bu kapsamda ayrıca bedel ödenmeyecektir.

# 7. GARANTİ VE SERVİS

- Yeni takılan kameralar için en az 3 yıl garanti verilecek; garanti süresince arızalanan ürünler yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecek veya onarılacaktır.

- Yüklenici, garanti süresi içinde arıza bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde müdahale edecektir.