SALON TİPİ VE SPİLİT KLİMA PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İŞİN TANIMI:

İş bu teknik şartname Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünde bulunan yaklaşık 400 adet klimanın 11 ay süre ile gerektiğinde klimanın detaylı iç ve dış ünitelerinin kontrollerinin yapılarak arızanın tespiti ve giderilmesi hususlarını kapsar.

Klimanın Bakım ve Onarımı.

- PERİYODİK BAKIMLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE ŞARTLAR:

  - Periyodik yazlık bakımlar yılda bir İdarece belirlenen mesai saatleri içinde gerçekleştirilecektir.

  - Bakım ve kontroller, klima mahallinde ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü görevlileri nezaretinde yapılacaktır.

  - Değiştirilecek yedek parçalar garantili ve orijinal parça olacaktır.

  - Periyodik bakımlar esnasında klimaların bütün fonksiyon testleri ve kontrolleri ve genel temizliği yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

  - Bakımdan sonra servis ekibi, servis kayıt formu düzenleyecek ve bir nüshası Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünde yetkili personeline bırakacaktır.

  - Periyodik bakımlar esnasında veya dışında kullanılacak yedek parçalar için öncelikle Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü yetkililerine bilgi verilecek, İdarece yapılacak piyasa araştırması sonucunda karar verilmesi halinde bakım ve onarım yapılacaktır.

  - İşin yapımı esnasında her türlü iş güvenliği ile ilgili kuralların uygulanmasından yüklenici firma sorumludur.

  - İşin yapımı esnasında İdare ve üçüncü kişilere verilecek zararlar yüklenici tarafından giderilecek ve herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

  - İdare tarafından bildirilen arızalara istinaden, ilgili firma en geç 2 gün içerisinde klimalara gerekli kontrolleri yapacak olup, arıza ile ilgili tespitlerini İdaremize bildirmekle yükümlü olacaktır.

- PERİYODİK BAKIMDA YAPILACAK İŞLEMLER:

- A) FANLAR

- Genel titreşim kontrolü

- Yatak sesinin kontrolü

- Kirlilik,hasar,korozyon ve montaj doğruluğunun kontrolü,hatalı kısımların düzeltilmesi

- Yatakların yağlanması

- Fan montaj cıvatalarının sıkılığının kontrolü

- V kayış kasnak tahrik mekanizmasının kontrolü

B) DX BATARYALAR

- Hava tarafı kirlilik kontrolü ve temizliği

- Drenaj ve sifon çalışırlığının kontrolü

- C) HAVA FİLTRELERİ

- Kirlilik kontrolü,kirli filtrelerin değiştirilmesi

- Sızdırmazlık elemanlarının kontrolü,contaların yenilenmesi

- Genel temizlik

- D) ELEKTRİK MOTORLARI

- Kirlilik ve korozyon kontrolü

- Yatak sesinin kontrolü

- Yatakların yağlanması

- Motor  ayakları bağlantı cıvatalarının sıkılığının kontrolü

- Motorun çektiği akımın ölçülmesi ve etiket değeri ile kıyaslanması

- Motor terminalindeki kablo bağlantılarının kontrolü

- E) KAYIŞLAR

- Hasar ve aşınma kontrolü

- Kayış gerginliğinin kontrolü

- Gerektiğinde kayışların değişimi

- F) KASNAKLAR

- Hasar ve korozyonun kontrolü

- Kasnak sabitleme cıvatalarının sıkılık kontrolü

- G) DIŞ ÜNİTELER

- Evaparatör ve kondansatörlerin ilgili kimyasalla yıkanması

- Gaz kontrollerinin yapılıp eksikliğinin tamamlanması

- Drenaj tavası temizliğinin yapılması

- Hava filtrelerinin temizlemesi işlemi yapılması

- Fan pervanelerinin temizlik işleminin yapılması

- Dış ünitelerin besleme, gerilim ve akım ölçümlerinin yapılması

- Kontrol devresine ait alçak gerilim hattı voltaj ölçümlerinin yapılması

- Kompresörlerin şebekeden çektiği akım değerlerinin tespiti

- Dış ünitede çalışan tüm elektrik devrelerinin tamamı çalışırken yapılan çalışma akımı kontrolleri

- Alçak basınç devresi basınç ölçümleri

- Yüksek basınç devresi ölçümleri

- Tüm kablo soket ve klemens bağlı uçlarının korozyon testi

- İç ve dış ünitelerde bulunan elektronik kartların kontrolü

- Bakır boru hattı izalosyankontrolleri gerekli ise onarımı

- Bakır boru hattı ezilme ve kaçak kontrolü

- H) SPLİT KLİMA KONTROLLERİ VE DİĞER İŞLER

- İç ünite ve dış ünite gaz kaçak kontrolü

- Soğutucu gaz sarj kontrolü ve gerekli olan cihazlara ilave gaz sarjı

- Kondenserlerin kimyasal ilaç ile ilaçlanması ve pompa yardımıyla tazyikli su ile yıkanması kondenser fan kontrolü

- Kondenser fan kontrolü

- Cihaz iç ve  dış saç panellerinin kontrolü

- Bakır boruların ve sistemin korozyon kontrolü

- Cihazın bütün kontrollerinin yapılması

- Periyodik bakım ve teknik şartnamesi 3 maddeden ibaret olup, 1 nüshadan oluşmaktadır.