# PENCERE SİNEKLİĞİ ALIMI VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU

Bu teknik şartname, Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet binalarında kullanılmak üzere pencere ölçülerine uygun alüminyum çerçeveli sinekliklerin imalatı, temini, nakliyesi ve montajına ilişkin teknik esasları kapsar.

# 2. KAPSAM

Yüklenici aşağıda belirtilen ölçülerde toplam 15 adet pencereye uygun sineklikleri imal edecek, yerine monte edecek ve çalışır durumda idareye teslim edecektir.

| Sıra | En (cm) | Boy (cm) | Adet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81 | 96,5 | 1 |
| 2 | 73 | 107,5 | 2 |
| 3 | 72 | 75,5 | 1 |
| 4 | 74 | 107,5 | 2 |
| 5 | 58,5 | 126,5 | 1 |
| 6 | 59 | 102,5 | 1 |
| 7 | 92 | 243 | 1 |
| 8 | 193 | 212 | 1 |
| 9 | 67 | 126 | 2 |
| 10 | 66 | 117 | 1 |
| 11 | 68 | 117 | 1 |
| 12 | 78,5 | 98 | 1 |
| 13 | 77,5 | 98 | 1 |

Toplam : 15 Adet

# 3. GENEL ÖZELLİKLER

3.1. Sineklikler mevcut pencere ölçülerine uygun olarak yerinde ölçü kontrolü yapıldıktan sonra üretilecektir.

3.2. Excel listesinde verilen ölçüler esas olmakla birlikte, yüklenici imalata başlamadan önce mahallinde ölçü alacak ve ölçü doğruluğunu kontrol edecektir.

3.3. Ölçü farklılığından kaynaklanabilecek hatalardan yüklenici sorumludur.

3.4. Ölçü kontrolü yapılmadan imalata başlanmayacaktır.

# 4. ÇERÇEVE

4.1. Çerçeveler ekstrüzyon alüminyum profilden imal edilmiş olacaktır.

4.2. Profil kalınlığı minimum 1,0 mm olacaktır.

4.3. Profil yüzeyi elektrostatik toz boyalı veya eloksallı olacaktır.

4.4. Profil köşeleri plastik köşe takozu ile değil, uygun bağlantı elemanları ile sağlam şekilde birleştirilecektir.

4.5. Çerçevede eğilme, burkulma ve deformasyon bulunmayacaktır.

# 5. SİNEKLİK TELİ

5.1. Sineklik teli UV dayanımlı fiberglas olacaktır.

5.2. Tel paslanmayacak, küflenmeyecek ve güneş ışınlarından etkilenmeyecektir.

5.3. Tel yırtılmaya ve kopmaya karşı dayanıklı olacaktır.

5.4. Tel düzgün şekilde gerdirilmiş olacaktır.

5.5. Dalgalanma ve sarkma kabul edilmeyecektir.

# 6. FİTİL

6.1. Tel, UV dayanımlı PVC fitil ile profile sabitlenecektir.

6.2. Fitiller zamanla gevşemeyecek özellikte olacaktır.

# 7. DONANIM

7.1. Montaj için gerekli tüm;

- Klipsler,

- Vidalar,

- Dübeller,

- Tutamaklar,

- Bağlantı aparatları

yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7.2. Bağlantı elemanları paslanmaz özellikte olacaktır.

# 8. MONTAJ

8.1. Montaj bina duvarına zarar verilmeden gerçekleştirilecektir.

8.2. Montaj sonunda sineklikler kolay sökülüp takılabilir olacaktır.

8.3. Pencerenin normal açılıp kapanmasını engellemeyecektir.

8.4. Montaj sonrası boşluk kalmayacaktır.

8.5. Böcek girişine neden olacak açıklık bulunmayacaktır.

# 9. İŞÇİLİK

9.1. Kesimler düzgün olacaktır.

9.2. Profil yüzeyinde çizik, ezik veya boya hatası bulunmayacaktır.

9.3. Köşe birleşimleri tam 90° olacaktır.

9.4. Profil uçlarında çapak bulunmayacaktır.

# 10. TESLİMAT

10.1. İmalat, taşıma ve montaj tamamen yükleniciye aittir.

10.2. Tüm ürünler eksiksiz monte edilmiş şekilde teslim edilecektir.

10.3. Teslim sırasında tüm sineklikler çalışır durumda olacaktır.

# 11. GARANTİ

11.1. Ürünler teslim tarihinden itibaren en az 24 ay garantili olacaktır.

11.2. Garanti süresince imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan arızalar ücretsiz giderilecektir.

# 12. MUAYENE VE KABUL

İdare tarafından aşağıdaki hususlar kontrol edilecektir:

- Ölçü uygunluğu,

- Profil kalitesi,

- Boya veya eloksal yüzeyi,

- Fiberglas tel kalitesi,

- Tel gerginliği,

- Profil birleşimleri,

- Açılıp sökülme kolaylığı,

- Montaj kalitesi,

- Pencerenin rahat çalışması,

- Boşluk bulunmaması,

- İşçilik kalitesi.

Şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin değiştirilecektir.

# 13. DİĞER HUSUSLAR

13.1. İmalata başlamadan önce yüklenici, tüm pencere ölçülerini yerinde kontrol edecektir.

13.2. Ölçü alma, imalat, taşıma, montaj, işçilik, bağlantı elemanları ve gerekli tüm sarf malzemeleri teklif fiyatına dahil olacaktır.

13.3. Teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili Türk Standartları (TSE), yürürlükteki yapı ve iş sağlığı güvenliği mevzuatı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili uygulama mevzuatı hükümleri esas alınacaktır.